### Technische Universität - Sofia, FdIBa

Namen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktikum “Elektronik”			Dozent: . . . . . . . . .

Spannungen und Signale

Aufgabe 1. Studieren Sie die Schaltungsgruppe 29 der Versuchsplatte ein. Zeichnen Sie auf der Rückseite dieses Blatts die Schaltung des Spannungsreglers für +5 V und + 2,5 V nach.

Aufgabe 2. Messen Sie mit einem Voltmeter die Werte der Gleichspannungen und tragen Sie die Messergebnisse in die Tabelle ein.

Aufgabe 3. Beobachten Sie die Form der Spannungen mit Hilfe eines Oszilloskops. Messen Sie die Werte derselben Spannungen mit dem Oszilloskop. Tragen Sie die Messergebnisse in die Tabelle ein.

| Gemessen mit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| U, V | Voltmeter | Oszilloskop |
| VP |  |  |
| REFP |  |  |

Aufgabe 4. Stellen Sie die Abhängigkeit der Gleichspannung UVP von der Belastung fest. Für diesen Zweck sollen Sie die Spannung bei drei verschiedenen Werten des Lastwiderstandes RL messen. Tragen Sie die Messergebnisse in die Tabelle ein und stellen Sie die Lastkennlinie UVP=f(RL) graphisch dar.

| RL,  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UVP, V |  |  |  |

Aufgabe 5. Stellen Sie die Grenzwerte der Spannungen, die am Potentiometerausgang (OPOT1) für die verschiedenen Jumpervarianten (JP und JM) zur Verfügung stehen, fest. Tragen Sie die Messergebnisse in die Tabelle ein.

| Variante | Umin, V | Umax, V |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aufgabe 6. Stellen Sie die Stellung ein bzw. aus der Schalter in den Gruppen 1 und 2 fest. Messen Sie die Spannungen, die in den beiden Stellungen zu bekommen sind.

Schalter ein			die Spannung ist

Schalter aus			die Spannung ist

Aufgabe 7. Studieren Sie die Schaltung des Generators der Gruppe 5 der Laborplatine ein. Messen Sie mit Hilfe des Oszilloskops die Frequenz der Signale an den Ausgängen des Generators. Tragen Sie die Messergebnisse in die Tabellen ein.

| CG1 = 47 pF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CG1+CG2 = 517 pF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |