### Technische Universität - Sofia, FdIBa

Namen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktikum “Elektronik”			Dozent: . . . . . . . . .

DA- und AD-Umsetzer

Aufgabe 1. Berechnen Sie laut der Formel die Ausgangsspannung eines 4 bit Digital-analog Umsetzers bei einer Referenzspannung von 5 V. Schreiben Sie auf der Rückseite dieses Blatts die 16 Ergebnisse in einer Tabelle auf.

Aufgabe 2. Bauen Sie einen Digital-analog Umsetzer mit gewichteten Ströme, wie es im Beispiel gezeigt ist, auf. Messen Sie mit dem Digitalvoltmeter die Ausgangsspannung für jede Kombination und tragen Sie die Messergebnisse in die Tabelle ein.

Aufgabe 3. Bauen Sie einen Digital-analog Umsetzer mit dem Leiternetzwerk R-2R, wie es im Beispiel gezeigt ist, auf. Messen Sie mit dem Digitalvoltmeter die Ausgangsspannung für jede Kombination und tragen Sie die Messergebnisse in dieselbe Tabelle ein.

Hinweis: Die 16 Zustände können Sie von den Ausgängen des Zählers bekommen.

Aufgabe 4. Stellen Sie in einem Koordinatensystem die Übertragungskennlinien Ua=F(z) graphisch dar.

Aufgabe 5. Verbinden Sie einen Generatorausgang mit dem Vorwärtseingang (UP) oder mit dem Rückwärtseingang (DOWN) des Zählers. Beobachten Sie am Oszilloskop die Ausgangsspannung Ua in den beiden Fällen. Skizzieren Sie die Ausgangsspannung auf dem Blatt.

Aufgabe 6.  Bauen Sie einen Analog-digital Umsetzer nach dem Zählverfahren auf. Schaffen Sie eine Vergleichstabelle der Eingangsspannung und der Anzeige. Stellen Sie in einem Koordinatensystem die beiden Eingansspannungen und die Ausgangsspannung des Komparators dar.

Hinweis: Sie sollen den Umsetzer von der Aufgabe 3, wie es im Beispiel gezeigt ist, ergänzen. Die Referenzspannung soll –5 V sein, die Eingangsspannung (0 bis +5 V) können Sie mit dem Potentiometer verändern.

Aufgabe 7. Bemühen Sie sich die Logik so zu erweitern, das bei U(z)<U der Zähler vorwärts zählt und bei U(z)>U – rückwärts. Stellen Sie zuerst die Schaltung dar.